Documentație Simulearea unei mașini

[Parcare]

Betea Adrian Vlad

Alăman Alexandru Petrișor

CTI-RO, anul II, grupa 1.1

Cuprins

- Componente utilizate

    - Tabel

    - Descriere

    - Pini utilizați

- Arhitectură Hardware

- Arhitectură Software

    - Schemă logică

    - Diagramă de stare

- Concluzii

    - Dificultăți

    - Optimizare

- Componente utilizate

  - Tabel

(Buzzer)

  - Descriere

Arduino Uno 3

LED RGB

- Folosit pentru a vedea starea mașini

  - Verde – mașina e pornită

  - Galben – mașina e în modul accesorii

  - Roșu – mașina e oprită

Rezistențe

- Folosite pentru a controla cât de multă electricitate trece prin LED-uri.

Potențiometru

- Folosit pentru a vedea starea motorului

  - 0-30% - oprit

  - 31-60% - accesorii

  - 61-100% - pornit

LED

- Folosit pentru a vedea starea funcției de

parcare

  - Când e pornit funcția parcare e oprită

  - Când e oprit funcția de parcare e pornită

Buton

- Folosit pentru a porni/opri funcția de parcare

Piezo (buzzer)

Senzor ultrasonic

- Măsoară distanța dintre mașini

Neopixel strip

  - Pini utilizați

LED RGB (D1):

    - PIN_RED      = 13

    - PIN_BLUE    = 12

    - PIN_GREEN = 11

POTENȚIOMETRU (Rpot1):

    - POTENTIOMETER_PIN = A5 (are valori între 0-1023)

RED LED/Parking led (D2):

    - PIN_PARKING_LED = 6

BUTTON (S1):

    - PARKING_BUTTON = 3

PIEZO/BUZZER (PIZEZO1):

    - BUZZER_PIN = 4

ULTRASONIC SENSOR (PING1):

    - TriggerPin = 7

NEOPIXEL STRIP (LED1):

    - PIXELS_PIN = 2

- Arhitectura Hardware

- Arhitectura Software

  - Schemă logică

  - Diagramă de stare

- Concluzii

  - Dificultăți

Am avut dificultăți la implementarea funcției alarmă, deoarece am vrut să evităm folosirea funcției delay() care opreste programul.

Pentru a nu folosi funcția delay() a trebuit sa folosim funcția millis().

  - Optimizare

Pentru a optimiza codul am putea evita folosirea variabilelor de tip int (4 bytes). In locul acestora am putea folosi uint8_t (1 byte) sau uint16_t (2 bytes) pentru a ocupa mai putina memorie.

Funcții și librării folosite

- <Adafruit_NeoPixel.h>

  - Libraria aceasta este folosita de Neo Pixel Strip, pentru clasa Strip-ului si accesarea pin-ului si a colorilor.

  - Functia pixels acceseaza un anumit pixel/led din Strip

- Delay

  - Functie folosita pentru a intrerupe codul timp de n milisecunde

- analogWrite

  - functie folosita pentru a seta culorile led-urilor

- digitalWrite

  - functie folosita pentru a porni/opri led-urile

- pinMode

  - asociaza o variabila unui pin si ii seteaza folosinta(input/ouput)

- Serial.begin

  - Functie folosita pentru a putea printa valori in serial monitor

- Millis

  - Functie folosita pentru a evita folosirea functiei delay

  - Millis returneaza timpul curent in milisecunde

BIBLIOGRAFIE

Arduino UNO R3

https://docs.arduino.cc/learn/programming/eeprom-guide

LED RGB

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-use-a-rgb-led-with-arduino/

RESISTOR

https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-2-leds/resistors

POTENTIOMETER

https://docs.arduino.cc/learn/electronics/potentiometer-basics

BUTTON

https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Button

BUZZER

https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/toneMelody

ULTRASONIC SENSOR

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

NEOPIXEL STRIP

https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-neopixel-led-strip